12V ELLER 24V RELEKORT,TRANSISTORSTYRT MED PLUSS.

ART.NR 2220A

KORTET LEVERES I TO UTGAVER: 12V ELLER 24V.

STRØMTREKK:

12V: I HVILE: 0 mA, AKTIV: 50 mA.

24V: I HVILE: 0 mA, AKTIV: 13 mA.

TRIG. INNGANG: 0,5 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT:  1A 24V dc.

PCB MÅL: 55 X 40 mm

RELEET AKTIVISERES MED MINIMUM +4V PÅ TRIG.INNGANGEN. KORTET LEVERES MED TO SELVKLEBENDE KLIPS.

14.5.2011 / F2220A