TIDSRELE -(OV)STYRT.

ART.NR 2140B8

TIDSRELE MED POTENSIOMETER FOR JUSTERING MELLOM  0 - 10 MINUTTER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

DET ER TO UTGAVER. EN REN 12 VDC OG EN FOR 12 ELLER 24 VDC.

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24 VDC AVHENGIG AV UTGAVEN AV KORTET.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 10 mA, AKTIV: 30 mA.

VED 24V: I HVILE: 10 mA, AKTIV: 34 mA.

MAKSIMUM BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24 VDC.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm.

KORTET STRØMFORSYNES MED + OG -(OV) KONSTANT. NÅR INNGANGEN (-TRIG.) BLIR TILFØRT EN -(OV)PULS, AKTIVERES TIDSRELEET. DETTE STÅR TRUKKET I INNSTILT TID SELV OM SPENNINGEN IKKE ER FJERNET FRA INNGANGEN. FOR Å FÅ EN NY TIDSPERIODE, MÅ SPENNINGEN PÅ INNGANGEN FJERNES OG SÅ LEGGES INN IGJEN. DET ER TO VEKSELUTGANGER FRA RELEET.

16.1.2012 / F2140B8

---------------------------------------------------------------------------------------------------