12 ELLER 24V TIDSRELE MED RESTART. MINUS STYRT.

ART.NR 2139/2

TIDSRELE  JUSTERBART MED POT. 0 - 60 MINUTTER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

KORTET LEVERES I TO UTGAVER: 12 ELLER 24V DC.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 12 mA, AKTIV: 56 mA.

VED 24V: I HVILE: 12 mA, AKTIV: 52 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm.

NÅR TRIG.INNGANGEN BLIR TILFØRT EN - (OV) PULS, AKTIVISERES RELEET OG KLOKKEN STARTER. DERSOM INNGANGEN FÅR EN PULS SENERE, BLIR KLOKKEN SATT TILBAKE TIL START. NÅR DEN VALGTE TIDEN ER UTLØPT, FALLER RELEET TIL HVILE SELV OM OV BLIR LIGGENDE PÅ TRIG.INNGANGEN. VED Å KORTSLUTTE RESETTERMINALENE ET ØYEBLIKK, STOPPES KLOKKEN OG RELEET FALLER. LYSDIODEN LYSER NÅR RELEET ER AKTIVT.

15.4.2011 / F21392

---------------------------------------------------------------------------------------------------